УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению практических занятий по

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,

шпоночных и шлифовальных)

МДК.02.01 Технология обработки на металлорежущих станках

ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,

СЛУЖАЩИХ

15.01.25 Станочник (металлообработка)

Методические указания по проведению практических работ по ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных ишлифовальных) МДК.02.01 Технология обработки на металлорежущих станках по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Составители:

Левыкина Мария Александровна, преподаватель дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО Председатель ЦМК УГС 15.00.00: _______________ /Нетета М.А./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________/Кирилова Т.К./ |
| --- | --- |

Методические указания по проведению практических работпредназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» специальности 15.01.25 Станочник (металлообработка) для подготовки к практическим работам с целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) ППКРС профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Введение

Методические указания по выполнению практических работ разработаны согласно рабочей программе ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) и требованиям к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Практические работы направлены на овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - разработка технологических процессов изготовления деталей машин, в том числена формирование всех общих и следующих профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО:

| OK 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивыйинтерес. |
| --- | --- |
| OK 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,определенных руководителем. |
| ОКЗ. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| OK 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполненияпрофессиональных задач. |
| OK 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности. |
| OK 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| OK 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональныхзнаний (для юношей). |
| ПК 2.1 | Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. |
| ПК 2.2 | Осуществлять наладку обслуживаемых станков. |
| ПК 2.3 | Проверять качество обработки деталей. |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ должен:

иметь практический опыт:

– обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании;

- наладки обслуживаемых станков;

- проверки качества обработки деталей;

уметь:

- выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера;

- выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках;

- нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на сверлильных станках;

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками;

- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на токарных станках;

- нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках;

- выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости;

- фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические поверхности фрезами;

- выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях;

- фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек;

- выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору;

- выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях;

- выполнять наладку обслуживаемых станков;

- выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков;

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования;

- фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки;

- шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на шлифовально-рифельных станках;

- выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов;

- нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов;

- фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном

оборудовании;

- выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами;

- выполнять шлифование электрокорунда;

знать:

- кинематические схемы обслуживаемых станков;

- принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков;

- правила заточки и установки резцов и сверл;

- виды фрез, резцов и их основные углы;

- виды шлифовальных кругов и сегментов;

- способы правки шлифовальных кругов и условия их применения;

- устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных станков различных типов;

- элементы и виды резьб;

- характеристики шлифовальных кругов и сегментов;

- форму и расположение поверхностей;

- правила проверки шлифовальных кругов на прочность;

- способы установки и выверки деталей;

- правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков.

Список практических занятий:

- Принципы классификации и обозначение станков.

- Передачи, применяемые в станках.

- Механизмы, применяемые в станках.

- Условные обозначения передач в кинематических схемах станков.

- Типовые детали, применяемые в металлорежущих станках.

- Узлы, применяемые в металлорежущих станках.

- Муфты и тормозные устройства.

- Устройство и принцип работы сверлильных станков.

- Устройство и принцип работы расточных станков.

- Приспособление для крепления заготовок и инструментов на станках сверлильной группы.

- Режимы резания на станках сверлильной группы.

- Наладка режущего инструмента при работе на станках сверлильной группы.

- Технология сверления, рассверливания отверстий. Нарезание внутренних резьб.

- Практические рекомендации по сверлению.

- Устройство и принцип работы станков токарной группы.

- Приспособления для крепления инструментов и заготовок на станках на токарной группы

- Режимы резания на станках токарной группы.

- Наладка режущего инструмента.

- Методы и последовательность наладки станков токарной группы.

- Настройка кинематических цепей.

- Практические рекомендации по работе на токарных станках.

- Устройство и принцип работы фрезерных станков.

- Режимы резания при фрезеровании.

- Особенности наладки фрезерных станков.

- Последовательность этапов выбора режима резания.

- Настройка делительных головок.

- Практические рекомендации по работе на фрезерных станках.

- Устройство и принцип работы копировальных станков.

- Работа следящей системы на копировально-фрезерных станках.

- Устройство и принцип работы шпоночных станков.

- Устройство и принцип работы станков шлифовальной группы.

- Режимы резания при шлифовании.

- Правка и балансировка шлифовального круга.

- Наладка шлифовальных станков.

- Измерительные приборы.

- Точность изготовления деталей.

- Строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения установки и складирования.

Методические указания к выполнению практических занятий для студентов

- К выполнению практического занятия необходимо приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для практических работ.

- Отчеты по практическим занятиям оформляются в письменном виде (в тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

- название практического занятия и его цель;

- порядок выполнения занятия;

- далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практическогозанятия, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании практической работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Практическое занятие №1

Тема:«Принципы классификации и обозначение станков».

Цель занятия: изучить принципы классификации и обозначение станков.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 стр.21-27

Задание: расшифровать модели станков.

Таблица 1.Варианты задания

| № варианта | Модели станков |
| --- | --- |
| 1 | 16К20П, 2Н118, 3К225В, 6Е463 |
| 2 | 1М63Ц, 2Н135А, 3А110В, 6306 |
| 3 | 16К20Ф3С5, 2Р118Ц, 3М163В, 6Н11 |
| 4 | 1Д64, 2Е135Ф2, 3Д722, 6М82ГБ |

Контрольные вопросы:

- Как классифицируются металлорежущие станки?

- Назовите основные группы металлорежущих станков.

- Как обозначается модель станка?

- В чем заключается особенность станков-автоматов и станков-полуавтоматов?

- Какие станки относятся ко второй группе, в чем заключается их особенность?

Практическое занятие №2

Тема:«Передачи, применяемые в станках».

Цель занятия: изучить передачи, применяемые в станках и их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 18-24

Задание: выведите зависимость для определения передаточного отношения цепной передачи, учитывая, что vA1= vA2. (рис.1)

Рис.1Цепная передача

Контрольные вопросы:

- Какие вы знаете передачи, применяемые в металлорежущих

станках?

- Что называется передаточным отношением кинематической пары?

- Для чего нужны передачи прямолинейного поступательногодвижения? Приведите примеры таких передач.

- Чем отличается передача винт—гайка скольжения от передачи винт—гайка качения?

Практическое занятие №3

Тема:«Механизмы, применяемые в станках».

Цель занятия: изучить механизмы, применяемые в станках и их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 24-31

Задание: Заполнить таблицу

Таблица 2. Виды механизмов

| Название механизма | назначение | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Перечислите достоинства и недостатки гидроприводов.

- Для каких целей используют пневмоприводы, каковы их достоинства и недостатки?

- Какие передачи для периодических движений вы знаете, в каких случаях они применяются?

- Для чего в станках применяют механизмы реверса?

- Какие из известных вам механизмов реверса применяют в автоматизированном оборудовании?

Практическое занятие №4

Тема:«Условные обозначения передач в кинематических схемах станков».

Цель занятия: изучить условные обозначения передач в кинематических схемах станков.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 31-32; 415-420

Задание: зарисовать таблицу в тетрадь(ОИ 3 с. 415-420).

Контрольные вопросы:

- Что представляет из себя кинематическая схема станка, для каких целей она предназначена, как она вычерчивается?

- Что такое уравнение кинематического баланса, для чего это уравнение составляется?

- Зачем необходимо получать формулу настройки из уравнений баланса конкретных кинематических цепей?

Практическое занятие №5

Тема:«Типовые детали, применяемые в металлорежущих станках».

Цель занятия: изучить типовые детали, применяемые в металлорежущих станках и их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 32-36

Задание:заполнить таблицу

Таблица 3. Узлы и детали станков

| Название детали (узла) | назначение |
| --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Каково назначение станин станков, из каких материалов их изготовляют?

- Для чего на станине станка выполняют направляющие?

- Как классифицируются направляющие, из каких материалов их изготовляют?

Практическое занятие №6

Тема:«Узлы, применяемые в металлорежущих станках».

Цель занятия: изучить узлы, применяемые в металлорежущих станках и их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 36-48

Задание:определить, чему будет равно передаточное отношение конического дифференциала, если Т-образный вал является ведущим звеном? (рис.2)

Рис.2Конический дифференциал

Контрольные вопросы:

- Каково назначение шпиндельного узла станка?

- Из каких материалов изготовляют шпиндель?

- Какие опоры используют в шпиндельных узлах?

- В чем состоит различие между гидродинамическими и гидростатическими подшипниками скольжения?

- Расскажите о назначении коробок скоростей и передачах, которые в них встречаются.

- Какие механизмы подач вы знаете? Почему такие механизмы не применяются в коробках скоростей?

- Что такое гитары и в каких случаях их используют в станках?

- Какие мехатронные узлы, применяемые в металлорежущих станках, вы знаете?

Практическое занятие №7

Тема:«Муфты и тормозные устройства».

Цель занятия: изучить муфты и тормозные устройства , их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание по вариантам.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 48-52

Задание. заполнить таблицу

Таблица 4. Муфты и тормозные устройства

| Название устройства | назначение | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Какие муфты применяются в станках?

- В каких случаях применяют нерасцепляемые муфты и в чем состоят их особенности?

- Для каких целей в станках используют муфты обгона?

- Какие вы знаете виды механических тормозов и в чем заключаются особенности различных конструкций?

Практическое занятие №8

Тема:«Устройство и принцип работы сверлильных станков».

Цель занятия:изучить устройство и принцип работы сверлильных станков , их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1. с. 43-51,ОИ 3 с. 241-246

Задание: определите по кинематической схеме вертикально-сверлильного станка максимальную подачу шпинделя.(рис.3)

Рис.3Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка

Контрольные вопросы:

- Какие виды работ выполняют на сверлильных станках?

- Перечислите основные типы сверлильных станков.

- На какой модели вертикально-сверлильного станка можнопросверлить отверстие, расположенное под углом к основанию заготовки, закрепленной на столе станка без использования приспособления?

- На какой модели вертикального сверлильно-фрезерногостанка можно фрезеровать горизонтальную и вертикальнуюстороны заготовки корпусной детали при одном установе настоле?

- Перечислите основные узлы вертикально-сверлильного станка.

- В чем состоит отличие узлов радиально-сверлильного станкаот узлов вертикально-сверлильного?

- Перечислите основные узлы радиально-сверлильного станка.Для обработки каких заготовок он предназначен?

- Каким образом устанавливается режущий инструмент на радиально-сверлильном станке для совмещения осей инструмента и отверстий в заготовке?

Практическое занятие №9

Тема:«Устройство и принцип работы расточных станков.»

Цель занятия:изучить устройство и принцип работы расточных станков, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 51-52,ОИ 3 с. 258-264

Задание:заполнить таблицу

Таблица 5. Расточные станки

| Тип станка | Назначение | Устройство | Принцип работы |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Чем отличается горизонтально-расточный станок с ручнымуправлением от сверлильного и есть ли в движении их узлов что-тообщее?

- Где крепится заготовка на горизонтально-расточном станке сручным управлением?

- Можно ли изготовлять на горизонтально-расточном станке детали типа тел вращения?

- Где устанавливают режущий инструмент в горизонтально-расточном станке? Как осуществляются его зажимание иотжимание?

- Охарактеризуйте координатно-расточной станок.

Практическое занятие №10

Тема:«Приспособление для крепления заготовок и инструментов на станках сверлильной группы».

Цель занятия:изучить приспособление для крепления заготовок и инструментов на станках сверлильной группы, их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 64-70,ОИ 2 с. 185-188

Задание. заполнить таблицу

Таблица 6.Приспособления для сверлильных станков

| Тип приспособления | Название | Назначение | Принцип работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Для закрепления заготовки |  |  |  |
| Для закрепления инструмента |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Какие приспособления используют при работе на станках сверлильной группы?

- Какие конструкции кондукторов вам известны?

- Каковы назначение кондукторных втулок, их виды и область применения?

- Что представляют собой многошпиндельные сверлильные головки, каковы их назначение и конструктивные особенности?

Практическое занятие №11

Тема:«Режимы резания на станках сверлильной группы».

Цель занятия: изучить методику расчета режимов резания при обработке на станках сверлильной группы, научиться выбирать режимы обработки для конкретной детали.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 70-75,ОИ 2 с. 63-80, ДИ 1 с. 133-137

Задание: на вертикально-сверлильном станке 2Н135 сверлят глухое отверстие диаметром D на глубину l. Требуется выбрать режущий инструмент, назначить режим резания и определить машинное время.

Таблица 7.Варианты задания

Рис. 4Эскиз обработки

Практическое занятие №12

Тема:«Наладка режущего инструмента при работе на станках сверлильной

группы».

Цель занятия: изучить последовательность наладки режущего инструмента при работе на станках сверлильной группы.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1с. 79-80

Задание:заполнить таблицу

Таблица 8.Режущий инструмент и его установка

| Режущий инструмент | Устройство для закрепления инструмента | Способ установки |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Назовите способы крепления инструмента.

- В каких случаях сверло нельзя крепить непосредственно в шпиндель?

- Какие патроны для установки сверл вы знаете?

- Как происходит установка сверла в самоцентрирующийся патрон? Для каких сверл он используется?

- Для чего предназначены цанговые и быстросменные патроны?

- Назовите способы удаления инструмента или переходной втулки из шпинделя станка.

- Опишите действия станочника при удалении инструмента из шпинделя станка.

Практическое занятие №13

Тема:«Технология сверления, рассверливания отверстий. Нарезание внутренних резьб».

Цель занятия: изучить технологию сверления, рассверливания отверстий, нарезания внутренних резьб.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1с. 80-87

Задание.Выбрать для сверления отверстий 8Н12 и 6Н7 в детали «корпус насоса» способ получения отверстия, режущий и контрольный инструмент, а так же приспособления. Обосновать свой выбор.

Рис. 5 - Чертеж детали «корпус насоса»

Контрольные вопросы:

- Можно ли после однократной установки детали на стол станка сверлить в ней отверстия на разном удалении от вертикальной станины?

2. Как изменится прочность крепления детали к столу станка, если крепежные болты поставить ближе к детали?

3. Как удерживается конический хвостовик в конусном отверстии?

4. Как устанавливается и удаляется сверло с коническим

хвостовиком?

Практическое занятие №14

Тема:«Практические рекомендации по сверлению».

Цель занятия: изучить причины неисправностей и брака при работе на сверлильных станках и способы их устранения.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1с. 87-93

Задание:назовите виды дефектов отверстий на рисунке, причины их возникновения и способы их предотвращения.

Рис.6 Дефекты при сверлении

Контрольные вопросы:

1. От чего зависят различные формы и углы заточки режущей части сверла?

2. От чего зависит износ режущего стержневого инструмента для обработки отверстий?

3. От чего зависит скорость резания при обработке отверстия?

4. Как уменьшить трение при сверлении?

5. Какие могут встретиться дефекты и как их устранить при обработке отверстий?

6. Как определить годность заготовки?

Практическое занятие №15

Тема:«Устройство и принцип работы станков токарной группы».

Цель занятия:изучить устройство и принцип работы токарных станков, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 99-107; 110-112; ОИ 3 с.81-93; 95-100; 115-124

Задание.Определить все типы  станков изображенных на рисунке, указать их основные узлы, назначение станка и принцип его работы.

Рис.7 Станки токарной группы

Контрольные вопросы:

- Назовите главное формообразующее движение токарного станка.

- В чем состоит основное назначение станков токарной группы?

- При помощи чего осуществляются продольные и поперечные подачи режущего инструмента?

- Покажите станину токарного станка и дайте определение её функционального назначения.

- Укажите место и функциональное назначение передней бабки.

- Назовите способы крепления заготовок на токарном станке.

- Укажите место и функциональное назначение задней бабки.

- Укажите функциональное назначение и место расположения коробки подач.

Практическое занятие №16

Тема:«Приспособления для крепления инструментов и заготовок на станках на токарной группы».

Цель занятия: изучить приспособление для крепления заготовок и инструментов на станках токарной группы, их назначение.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с.124-131; ОИ 2 с. 50-62

Задание. Для трех типов деталей выбрать приспособления для закрепления заготовок для обработки на токарном станке, обосновать выбор.

Рис. 8 Типы деталей

Контрольные вопросы:

1. Какие способы закрепления заготовок используются при обработке цилиндрических поверхностей?

2. Какой из способов закрепления позволяет обработать заготовку более точно?

3. Какие вы знаете токарные приспособления общего назначения и какова их краткая характеристика?

Практическое занятие №17

Тема:«Режимы резания на станках токарной группы.»

Цель занятия:изучить методику расчета режимов резания при обработке на станках токарной группы, научиться выбирать режимы обработки для конкретной детали.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 139-143

Задание. Решить задачу по варианту.

1. В процессе точения детали площадь поперечного сечения срезаемого слоя составила 3 мм2, а ширина срезаемого слоя — 6 мм. Обработка проводилась резцом с главным углом в плане φ = 45 0 . Определите, чему равна подача Sо.

2. Определите. каким должен быть главный угол в плане φ, чтобы при точении детали с глубиной резания t = 3.5 мм ширина среза была равна 4 мм.

3. Наружное точение с глубиной резания t = 4 мм выполняется резцом с главным углом в плане φ= 60 0 . Определите длину активной режущей кроши b.

- Определите глубину резания t при точении детали, если диаметр заготовки составляет 80мм, диаметр изделия — 76 мм, а обработка производится за один проход

- Определите основное время растачивания отверстия диаметром D = 50 мм и длиной = 10 мм, если известно, что растачивание выполняется резцом с главным углом а плане φ = 60 О за один проход с глубиной резания t = 2 мм при подаче So= 0,5мм/об и скорости резания v = 110 м/мин.

6. При растачивании сквозного отверстия диаметром  D = 50 и длиной L= 65 мм	проходным резцом с главным углом в плене φ= 60О за один проход при подаче So = 0,3 мм/об и глубине резания t = 2 мм основное время составило 0,5 мин. Определите, с какой скоростью резания v проводилась обработка.

7. Определите. сколько времени требуется затратить для разрезания прутка диаметром D = 40 мм на токарном станке при скорости резания v= 62,8 м/мин и подаче So = 0,2 мм/об.

8. Втулка с наружным диаметром D = 60 мм и  диаметром отверстия d = 40 мм при скорости резания v= 36м/мин была разрезана на токарном станке в течение 0,43 мин. Определите, с какой подачей проводилась эта операция.

- Определите основное время при отрезке трубы с наружным диаметром D = 100 мм и внутренним диаметром d = 80 мм, если известно, что отрезка выполняется отрезным резцом с наклонной режущей кромкой и главным углом в плане φ= 45 0 за один проход при подаче So = 0,4 мм/об и скорости резания 110 м/мин.

- Определите частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 85 мм на токарном станке со скоростью резания v = 60 м/мин.

- Определите скорость движения подачи vs при точении заготовки на токарном станке с частотой вращения шпинделя n = 1000 об/мин, если подача резца за один оборот шпинделя So= 0,5 мм/об.

Контрольные вопросы:

- Каким образом выполняется точение на токарных станках?

- Для чего выполняется точение?

- Виды точения.

- В чем состоит определение режимов резания?

- В каком порядке устанавливаются режимы резания?

Практическое занятие №18

Тема:«Наладка режущего инструмента.»

Цель занятия: изучить методику наладки режущего инструмента при обработке на станках токарной группы.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 148-150

Задание.

  - Определите величины действительных углов в плане токарного проходного резца, если он установлен так, что его ось составляет с осью центров станка угол =100⁰, статические углы заточки резца в плане φст=25⁰, φ1ст=20⁰

  - Изобразите схему наружного продольного точения прямым проходным резцом, установленным под углом 90⁰ к оси симметрии обрабатываемой детали.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте основные этапы подготовки и наладки резцов.

2.Как правильно установить резец в резцедержателе?
3. Как проверить положение вершины резца относительно линии центров?

4. Как осуществляется смена режущего инструмента без подналадки?

5. Каким образом установка резца ниже линии центров станка изменяет геометрию резца?

Практическое занятие №19

Тема:«Методы и последовательность наладки станков токарной группы.»

Цель занятия:изучить методику наладки станков токарной группы на обработку.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 139-141; 142-152

Задание.Написать последовательность наладки токарного станка на обработку детали- « вал»

Рис.9 Деталь «Вал»

Контрольные вопросы:

    - Что такое наладка станка?

    - В чем особенность наладки токарного станка?

    - Перечислите способы наладки станка на обработку конуса.

    - Расскажите особенности наладки станка на обработку конических поверхностей деталей.

Практическое занятие №20

Тема:«Настройка кинематических цепей.»

Цель занятия: изучить методику настройки кинематических цепей станков токарной группы .

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 152-159

Задание. Для станка 16К20 начертить фрагмент кинематической схемы —

кинематическую цепь нарезания резьбы с отключенной коробкой подач.

Записать: условие согласования движений конечных звеньев этой цепи, уравнение

кинематического баланса. Вывести формулу настройки гитары колес

iгит=ab∙cd=…

для нарезания резьбы с шагом Рд (и обвести ее рамкой).

Для условий, заданных в таблице 1, определить передаточное отношение гитары колес iгит , подобрать сменные колеса (с проверкой условия их зацепляемости). Определить погрешность шага (если она имеется) и ошибку на 1000 мм длины нарезаемого винта

Таблица 9.Варианты задания.

Контрольные вопросы:

- Перечислите типы нарезаемых резьб. Дайте характеристику метрической и

дюймовой резьбам.

- Назовите условие настройки и составьте уравнение  кинематического баланса соответствующее нарезанию резьбы заданного шага.

- Как настраивается станок для нарезания резьбы резцом?

- Что называется передаточным отношением зубчатой передачи?

- По какой формуле определяется передаточное отношение сменных зубчатых колес?

- Как подобрать сменные зубчатые колеса, если известно передаточное отношение?

- Укажите правило сцепляемости сменных колес на гитаре токарного станка.

- При нарезании правой резьбы ходовой винт должен вращаться на токаря. При постановке сменных колес ходовой винт стал вращаться от токаря. Как это исправить?

Практическое занятие №21

Тема:«Практические рекомендации по работе на токарных станках».

Цель занятия: изучить методику проверки станков токарной группы на точность и правила эксплуатации станков токарной группы .

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 139-141; 142-152

Контрольные вопросы:

1. Что такое геометрическая погрешность станка? На что она влияет?

2. Как влияет на форму детали радиальное биение шейки шпинделя?

3. Как влияет на форму детали не параллельность оси вращения шпинделя направлению продольного перемещения суппорта?

4. Как влияет не одновысотность расположения отверстия шпинделя и пиноли на форму детали и точность обработки?

5. Какие еще факторы кроме геометрической точности станка влияют на форму обрабатываемой детали и точность ее обработки?

Практическое занятие №22

Тема:«Устройство и принцип работы фрезерных станков».

Цель занятия:изучить устройство и принцип работы фрезерных станков, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 164-167; ОИ 3 с. 189-196

Задание.Определить все типы  станков изображенных на рисунке, указать их основные узлы, назначение станка и принцип его работы.

Рис.10 Станки фрезерной группы

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит отличие консольных фрезерных станков от бесконсольных?

2. Какие виды обработки выполняются на фрезерно-центровальных станках?

3. Расскажите о назначении продольно-фрезерных станков и приведите несколько примеров типовых деталей, изготовленных на них.

4.Как формируется обозначение модели фрезерного станка?

- Что такое кинематическая схема станка и из каких кинематических пар она состоит?

- Определите максимальную частоту вращения шпинделя горизонтально-фрезерного консольного станка.

Практическое занятие №23

Тема:«Режимы резания при фрезеровании.»

Цель занятия: изучить методику расчета режимов резания при обработке на станках фрезерной группы, научиться выбирать режимы обработки для конкретной детали.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 180-185

Задание. На горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г проводится цилиндрическое фрезерование плоской поверхности шириной B = 80 мм и длиной l = 300 мм; припуск на обработку h = 3 мм. Материал заготовки КЧ30-6 с твердостью НВ130. Обработка черновая. Необходимо нарисовать эскиз обработки, выбрать фрезу, рассчитать режимы резания, определить основное технологическое время.

Рис. 11.Схема цилиндрического фрезерования

Таблица 10.Варианты задания.

Контрольные вопросы:

1. Что является главным движением резания при фрезеровании?

2. Что является подачей при фрезеровании?

3. Какие параметры используются для характеристики процесса резания при фрезеровании?

4. Какие направления подачи существуют при фрезеровании?

5. Каково назначение переднего угла γ фрезы?

Практическое занятие №24

Тема:«Особенности наладки фрезерных станков.»

Цель занятия: изучить методику наладки станков фрезерной группы на обработку.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 195-196; ОИ 3 с. 214-220

Задание.Написать последовательность наладки фрезерного станка на обработку деталей- « плита» и «угольник».

Рис.12Обрабатываемые детали

а- «плита»; б- «угольник»

Контрольные вопросы:

      - Какова последовательность установки и закрепления цилиндрической фрезы на горизонтально-фрезерном станке?

2. Для чего применяют шомпол при закреплении дисковой фрезы в шпинделе горизонтально-фрезерного станка?

3. Можно ли механизировать закрепление фрез на вертикально-фрезерных станках?

4. Применяются ли насадные фрезы при работе на вертикально-фрезерных станках?

5. Как осуществляют установку и закрепление концевых фрез на вертикально-фрезерных станках?

6. Для чего на фланце концевых оправок выполняют пазы?

Практическое занятие №25

Тема:«Последовательность этапов выбора режима резания.»

Цель занятия: изучить методику последовательности этапов выбора режима резания станков фрезерной группы на обработку.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 220-221

Задание. По заданным исходным данным подберите инструмент, определите режимы резания при фрезеровании (подачу, скорость резания, общий поправочный коэффициент на скорость резания, силу резания, крутящий момент и мощность резания).

Таблица 11.Варианты задания.

| № варианта | Мощность станка | Обрабатываемый материал | Способ обработки | Глубина фрезерования t, мм | Число зубьев фрезы | Ширина фрезерования В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 кВт | Сталь Т15К6 | Черновое фрезерование | 3 | 4 | 30 |
| 2. | 4 кВт | Сталь Т5К10 | Черновое фрезерование | 5 | 6 | 40 |
| 3. | 6 кВт | Чугун ВК6 | Черновое фрезерование | 8 | 8 | 30 |
| 4. | 8 кВт | Чугун ВК8 | Черновое фрезерование | 12 | 4 | 40 |
| 5. | 10 кВт | Сталь Т15К6 | Черновое фрезерование | 3 | 6 | 30 |
| 6. | 2 кВт | Сталь Т5К10 | Черновое фрезерование | 5 | 8 | 40 |
| 7. | 4 кВт | Чугун ВК6 | Черновое фрезерование | 8 | 4 | 30 |
| 8. | 6 кВт | Чугун ВК8 | Черновое фрезерование | 12 | 6 | 40 |
| 9. | 8 кВт | Сталь Т15К6 | Черновое фрезерование | 3 | 8 | 30 |
| 10. | 10 кВт | Сталь Т5К10 | Черновое фрезерование | 5 | 4 | 40 |

Контрольные вопросы:

1.Что называется наивыгоднейшим режимом резания при фрезеровании?

2. От каких факторов зависит выбор режима резания при фрезеровании?

3. Расскажите порядок выбора режима резания?

4. Что называется экономической стойкостью фрезы?

5. Как влияет стойкость фрезы на скорость резания?

6. Выберите по табл. 49 режим резания для черновой обработки бруска из конструкционной стали с σb = 75 кГ/мм2 торцовой фрезой, если ширина В = 60 мм и глубина резания t = 3 мм.

7. Определите потребную мощность Ne для обработки на вертикально-фрезерном станке 6М12П заготовки из проката полосовой конструкционной стали σb = 65 кГ/мм2, шириной В = 70 мм, при глубине резания t = 2,5 мм. Выбранный режим n = 600 об/мин, s = 475 мм/мин; фреза диаметром 160 мм с 10 зубьями из твердого сплава Т15К6.

Практическое занятие №26

Тема:«Настройка делительных головок.»

Цель занятия: изучить методику последовательности этапов настройки делительных головок на обработку.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 221-229

Задание. Необходимо разделить заготовку на 64 части (zзаг = 64) с помощью простой лимбовой делительной головки, у которой z0 = 80 и z = 1. У первого лимба а = 15; 16; 17; 19; 20.У второго лимба а = 21; 23; 27; 29; 31; 33. У третьего лимба а = 37; 39; 41; 43; 47; 49.

Контрольные вопросы:

        - Применение делительных головок.

        - Классификация делительных головок.

        - Делительные головки для простого деления.

        - Делительные головки для дифференциального деления.

        - Наладка делительной головки на фрезерование винтовых канавок.

        - Наладка делительной головки нанарезание косозубых колёс.

Практическое занятие №27

Тема:«Практические рекомендации по работе на фрезерных станках.»

Цель занятия: изучить причины проблем, возникающих при фрезеровании и способы борьбы с ними.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 196-200

Задание.заполнить таблицу : Виды износа инструмента при фрезеровании, способы решения.

Таблица 12.Виды износа фрез.

| Вид износа | Название | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

1. Как зависит величина износа инструмента от продолжительности обработки?

2.Назовите виды износа режущего лезвия резца, изготовленного из быстрорежущей стали?

3.Что такое период стойкости инструмента? В чем он может выражаться?

4.Какими критериями затупления пользуются для определения оптимального износа?

5. От чего зависит величина периода стойкости инструмента Т?

6. Назовите виды износа сверл?

7. Назовите виды износа фрез?

Практическое занятие №28

Тема:«Устройство и принцип работы копировальных станков.»

Цель занятия:изучить устройство и принцип работы копировальных станков, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с. 196-202

Контрольные вопросы:

1. Для каких работ применяют копировально-фрезерные станки?

2. В чем заключается принцип работы копировально-фрезерных станков?

3. Какие копировально-фрезерные станки без следящей системы вам известны или какие вы видели в работе в цехе?

4. Расскажите о принципе работы пантографа. Для каких работ лучше применять копировально-фрезерные станки с пантографом?

5. Какими средствами можно уменьшить давление щупа на копир? Почему в копировальных станках со следящим приводом давление щупа на копир составляет доли килограмма?

6. Какие копировально-фрезерные станки со следящей системой вам известны из литературы или по работе в цехе?

7. Из каких материалов изготовляют копиры для копировально-фрезерных станков без следящей системы? То же, со следящей системой?

8. Какую форму имеет щуп для работы при контурном копировании? То же, при объемном копировании?

9. Какие типы фрез применяют для контурного фрезерования? То же, для объемного фрезерования?

10. Составьте схему фрезерования криволинейного контура и покажите как складываются задающая и следящая подачи.

11. Всегда ли задающая подача должна быть постоянной при обработке контура?

12. Расскажите принцип работы следящей системы однокоординатного копировально-фрезерного станка.

13. Расскажите принцип работы следящей системы двухкоординатного (контурного) копировально-фрезерного станка.

14. Как производится обработка объемных поверхностей на копировально-фрезерных станках?

15. Какие электрические системы управления копировальных станков вам известны?

Практическое занятие №29

Тема:«Работа следящей системы на копировально-фрезерных станках.»

Цель занятия: изучить причины проблем, возникающих при фрезеровании и способы борьбы с ними.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 221-224

Контрольные вопросы:

1.Какие станки называют копировальными?

2. Каковы области применения копировальных станков?

3. Что такое задающая подача?

4. Что такое следящая подача?

5. Что такое результирующая подача?

6. На какие два класса разделяются копировальные станки?

7. Почему копировальные станки традиционно конструировались в виде полуавтоматов?

8. Каковы достоинства и недостатки копировальных станков,использующих метод прямого копирования?

9. Каковы достоинства и недостатки копировальных станков, использующих усилители мощности на базе следящих систем?

Практическое занятие №30

Тема:«Устройство и принцип работы шпоночных станков.»

Цель занятия: изучить устройство и принцип работы шпоночных станков, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

- Изучить теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 3 с.202-204

Задание. Определить на каких станках производиться обработка шпоночных пазов. Назвать инструмент, главное движение и движения подачи

Рис 13.Получение шпоночных канавок

Контрольные вопросы:

1. Какие дисковые фрезы Вы знаете?

2. В каких случаях целесообразно фрезеровать уступы и пазы набором фрез?

3. Каковы преимущества концевых твердосплавных фрез перед фрезами из быстрорежущей стали?

4.  Как крепят дисковые и концевые фрезы?

5. Какие виды работ можно выполнить концевыми фрезами?

6. Какие виды шпоночных пазов Вы знаете?

7. Какие требования предъявляются к обработанным фрезерованием шпоночным пазам?

8. Как производится крепление валов при фрезеровании в них шпоночных пазов?

9. Какие виды брака могут быть при фрезеровании шпоночных пазов?

Практическое занятие №31

Тема:«Устройство и принцип работы станков шлифовальной группы.»

Цель занятия: изучить устройство и принцип работы станков шлифовальной группы, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2.	Выполнить задание.

3. Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1с. 245-263

Задание.Определить все типы  станков изображенных на рисунке, указать их основные узлы, назначение станка и принцип его работы.

Рис 14. Станки шлифовальной группы

Контрольные вопросы:

1. Для чего предназначены шлифовальные станки? Укажите области их применения.

2. Какие основные типы шлифовальных станков вы знаете?

3. Расшифруйте марку круглошлифовального станка ЗМ151.

4. Назовите и покажите на общем виде органы управления станком.

5. Из каких основных узлов состоит круглошлифовальный станок модели ЗМ151? Приведите краткие характеристики каждого из узлов.

6. Поясните работу следующих механизмов станка: перемещения стола, периодической подачи и салазок.

7. Для чего предназначен гидропривод круглошлифовального станка ЗМ151?

8. Каковы основные виды движений круглошлифовального станка ЗМ151?

9. Что является главным движением на станке ЗМ151?

10. Поясните конструкцию шлифовальной бабки.

11. Что является движениями подач на станке ЗМ151?

Практическое занятие №32

Тема:«Режимы резания при шлифовании.»

Цель занятия: изучить устройство и принцип работы станков шлифовальной группы, их назначение, кинематику.

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2.	Выполнить задание.

3.Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 281-286

Задание. На круглошлифовальном станке ЗМ131 шлифуется шейка вала диаметром D=80h6 мм длиной l=300 мм, длина вала l =550 мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=0,4 мкм. Припуск на сторону 0,2 мм. Материал заготовки — сталь 45 закаленная, твердостью HRC45.

Необходимо: выбрать шлифовальный круг, назначить режим резания; определить основное время.

Рис 15.Обработка на шлифовальном станке

Таблица 13.Варианты задания

| № | Материал заготовкииегосвойства | Видобработкиишероховатостьповерхности,мкм | Размерповерхности,ММ | Припускнасторонуt ММ | Moдeль Cтaнкa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь45XH закаленная,HRC45 | Окончательное круглое наружноешлифование,Ra=0,8 | D=60h8 l=240 | 0,22 | ЗМ131 |
| 2 | Сталь40ХHRC30 | Окончательное круглое наружноешлифование,Ra=0,4 | 55h7 l=10 | 0,15 | ЗМ131 |
|  | СерыйчугунСЧЗ0, HB220 | Предварительное круглое внутреннеешлифование,Ra=1,6 | D=l20H8 l=l40 | 0,25 | 3K228B |
| 4 | СерыйчугунСЧ15, HB190 | Окончательное круглое внугреннеешлифование,Ra=0,8 | D=80H7 l=60 | 0,2 | 3K228B |
| 5 | Стальl2X18H9T | Предварительное плоском | B=250 | 0,4 | 3П722 |

|  | HRC30 | шлифование,Ra=1,6 | l=300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сталь40Х закаленная,HRC52 | Окончательное круглое внутреннеешлифование,Ra=0,4 | D=55H7 l=50 | 0,18 | 3K228B |
| 7 | Сталь47А закаленная, HRC60 | Окончательное плоском шлифование,Ra=0,8 | B=200 l=300 | 0,25 | 3П722 |
| 8 | СерыйчугунСЧ20, HB200 | Предварительное плоском шлифование,Ra=1,6 | B=280 l=650 | 0,5 | 3П722 |
| 9 | БронзаБрАЖН13— 4ИВ170 | Окончательное круглое наружноешлифование, Ra=0,8 | D=45h7 l=l20 | 0,2 | ЗМ131 |
| 10 | Сталь40закаленная, HRC35 | Окончательное круглое наружноешлифование,Ra=0,4 | D=84h7 l=300 | 0,1 | ЗМ131 |

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение метода обработки шлифованием.

2. Расскажите об элементах режима резания при шлифовании и основных технологических схемах обработки шлифованием.

3. Назовите и покажите основные узлы кругло- и плоскошлифовального станков.

4. Какие абразивные материалы применяются для изготовления шлифовальных кругов?

5. Назовите связки, применяемые при изготовлении шлифовальных кругов.

6. Назовите основные типы шлифовальных кругов.

7. Дайте определение твердости, зернистости, структуры шлифовального круга.

8. Как рассчитываются режимы резания при шлифовании?

Практическое занятие №33

Тема:«Правка и балансировка шлифовального круга.»

Цель занятия: изучить методы правки и балансировки шлифовального круга

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2.	Выполнить задание.

3.Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 298-307

Задание. Определить метод правки круга представленный на рисунке и описать его, назвать инструменты для правки для каждого метода.

Рис. 16 Виды правки

Контрольные вопросы:

- Расскажите, как вы представляете процесс снятия металла при абразивной обработке.

- Какие параметры характеризуют рельеф рабочей поверхности абразивного инструмента?

- Какие основные этапы различают в рабочем цикле шлифования?

- Какие факторы влияют на силы резания при шлифовании?

- Что является причиной появления прижогов и грещин в поверхностном слое детали при шлифовании?

- Какие методы используются для обнаружения прижогов и трещин в поверхностном слое детали?

- Какую роль при шлифовании играют смазочно-охлаждающие жидкости?

- Как проявляется износ абразивного инструмента при шлифовании?

- Какое основное назначение правки шлифовальных кругов?

- Какие инструменты применяют для правки кругов?

- Почему необходимо уравновешивать шлифовальные круги?

Практическое занятие №34

Тема:«Наладка шлифовальных станков.»

Цель занятия: изучить методику наладки шлифовальных станков.

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2. Выполнить задание.

3.Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 307-312; 315-318

Задание. Описать последовательность наладки шлифовального станка на обработку по представленному эскизу.

Рис. 17 Операция шлифовальная детали «Втулка»

Контрольные вопросы:

1.Как регулируется скорость движения стола?

2. Как регулируется скорость движения крестового суппорта?

3. Как регулируется вертикальная подача шлифовальной бабки?

4. Как осуществляется реверс стола?

5. Как осуществляется реверс крестового суппорта?

6. Как выполняется остановка стола?

7. Как производится включение автоматического перемещения крестового суппорта?

8. Как производится блокировка автоматического и ручного движения стола?

9. Какой угол поворота ротора сервомотора соответствует минимальному и максимальному перемещению крестового суппорта за 1 ход?

10. На сколько зубьев повернется храповое колесо Z=54 при перемещении крестового суппорта на 0,3 мм за 1ход?

11. Изобразите гидравлическую систему поперечной подачи суппорта стандартными условными обозначениями.

Практическое занятие №35

Тема:«Измерительные приборы.»

Цель занятия: изучить виды измерительных приборов и методы контроля деталей с помощью этих приборов.

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2. Выполнить задание.

3.Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 339-343

Задание.Заполнить таблицу

Таблица 14.Измерительные приборы.

| Измерительный прибор | Назначение прибора | Точность прибора | Устройство прибора | Методика измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейка |  |  |  |  |
| Нутромер |  |  |  |  |
| Штангенциркуль |  |  |  |  |
| Штангенглубиномер |  |  |  |  |
| Кронциркуль |  |  |  |  |
| Штангенрейсмас |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Приведите классификацию средств измерения и контроля линейно-угловых размеров по функциональному назначению.

2. Что такое меры, для чего их используют?

3. Для чего предназначены калибры?

4. На какие виды и разновидности подразделяются универсальные средства измерений? Приведите их краткую характеристику.

5. Перечислите разновидности механических измерительных приборов. Дайте характеристику каждой группы.

6. На чем основано действие оптических приборов? Перечислите разновидности оптических приборов и дайте их характеристику.

7. Что называется пневматическими измерительными приборами и на чем основан принцип их действия?

8. Какие приборы относятся к электрическим? Назовите их принцип действия.

9. Что такое измерительно-информационные системы?

10. Для чего предназначены координатно-измерительные машины?

Практическое занятие №36

Тема:«Точность изготовления деталей.»

Цель занятия: изучить основные понятия и определения связанные с определением точности изготовления деталей

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2. Выполнить задание.

3.Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ОИ 1 с. 345-350

Задание.На чертеже записано: «Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий – H14, валов – h14, остальных ± 2 IT14 ». Определить предельные размеры и величины допусков свободных размеров деталей, указанных на рисунке.

Таблица 15. Варианты задания.

Контрольные вопросы:

1. Законы распределения случайных погрешностей.

2. Что понимается под точностью размера детали?

3. Дать определение номинальному, действительному и предельным размерам.

4. Что называется допуском на размер детали? Его графическое изображение.

Какие измерительные средства используются для контроля точности размеров?

5. Какими измерительными средствами пользуются при проведении текущего контроля размеров деталей на рабочих местах?

6. Назначение и виды калибров.

7. Перечислить основные параметры шероховатости поверхности детали.

8. Каким образом на чертеже детали показывают допустимые отклонения формы и расположения поверхностей.

Практическое занятие №37

Тема:«Строповка и увязка грузов для подъёма, перемещения установки и складирования»

Цель занятия: изучить основные правила строповки и увязки грузов для подъёма, перемещения установки и складирования грузов.

Порядок проведения занятия:

1.Изучить теоретические сведения.

2. Выполнить задание.

3.Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод.

Теоретические сведения.

ДИ 3 с. 219-284

Задание. Для представленной детали предложить способ строповка и увязка для подъёма, перемещения установки и складирования. Обосновать выбранный способ.

Рис. 18  Деталь «Шток»

Контрольные вопросы:

1. Какие грузозахватные устройства применяются при строповке, расстроповке и перемещении грузов с помощью грузоподъемных кранов?

2. По каким признакам классифицируют стальные канаты?

3. Как производится крепление канатов на грузоподъемной машине?

4. Как следует производить браковку стальных канатов?

5. Какие узлы и петли применяю т при обвязке грузов?

6. Каково назначение стропов? Какие виды стропов вы знаете?

7. Как подразделяют стальные канаты по способу свивки?

8. В каких случаях применяют пеньковые канаты?

9. Какова последовательность счаливания канатов?

10. Каково назначение простых и универсальных стропов?

11. В каких случаях применяют многоветвевые стропы?

12. Каково назначение и устройство траверс?

13. Каково назначение и устройство зажимны х грузозахватных устройств? Какие виды зажимных грузозахватных устройств вы знаете?

14. Что такое производственная тара и как она бракуется?

15. С какой периодичностью осматриваются съемные грузозахватные

устройства?