ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП. 13 АВТОМАТИКА

(код и наименование дисциплины)

основной образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности (специальностям):

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

(код и наименование специальности)

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП. 13 Автоматика разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности                       и отраслевых технологий»

Разработчик: Белянина Е.Ю. преподаватель дисциплин профессионального цикла

| СОГЛАСОВАНО Цикловой комиссией УГС 09.00.00, 13.00.00 Председатель ЦМК: _______________ /Белянина Е.Ю./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________/Кирилова Т.К./ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт фонда оценочных средств

1 Область применения

2 Объекты оценивания – результаты освоения

3 Формы контроля и оценки результатов освоения

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и

промежуточной аттестации

II Текущий контроль и оценка результатов обучения

Тестовые задания по теме: «Датчики»

Тестовые задания по теме: «САУ»

Тестовые задания по теме: «Элементы автоматического регулирования»

III Промежуточная аттестация

Спецификация дифференцированного зачета

I Паспорт фонда оценочных средств

1 Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.13 Автоматика, входящей в состав образовательной программы среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) .
           2 Объекты оценивания – результаты освоения

ФОС   позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  и рабочей программой дисциплины ОП.13 Автоматика.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-11, ПК 1.1, ПК 1.3. | различать средства автоматизации производственного процесса; применять элементы автоматики по их функциональному назначению; определять основные характеристики и параметры элементов автоматики; читать функциональные и принципиальные схемы автоматических систем; оценивать качество процесса регулирования и устойчивость автоматических систем; составлять алгоритм управления. | элементы систем автоматики, их классификацию, принцип действия; основные характеристики элементов и систем автоматики; параметры, характеризующие состояние объекта автоматизации; статический и динамический режимы работы элементов автоматики; схемы автоматических систем различного назначения; характеристики типовых динамических звеньев; методы анализа и синтеза автоматических систем; классификацию и структурные схемы телемеханических систем; принцип действия телемеханической системы; принципы работы средств автоматизации холодильной техники; принципы работы средств автоматизации систем электро- и теплоснабжения; способы управления системами электропривода. |

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при изучении  учебной дисциплины должен формировать общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при изучении  учебной дисциплины  должен формировать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

3 Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения учебной дисциплины.

В соответствии с учебным планом специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) , рабочей программой дисциплины ОП.13 Автоматика предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

- выполнение и защита лабораторных и практических работ,

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита лабораторных работ.

Лабораторные работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Список лабораторных работ:

Лабораторная работа №1: «Исследование потенциометрического датчика».

Лабораторная работа №2: «Исследование датчика температуры».

Лабораторная работа №3:Исследование работы ДПТ»

Лабораторная работа№4: «Исследование схем блоков сравнения»

Лабораторная работа №5:  «Исследование переключающего усилителя».

Лабораторная работа № 6: «Исследование принципа действия схем дискретного управления»

Лабораторная работа №7: «Исследование пути прохождения сигнала в устройстве пожарной сигнализации»

Лабораторная работа № 8: «Использование триггера для сигнализации»

Лабораторная работа № 9: «Исследование АС разомкнутого и замкнутого типа»

Лабораторная работа №10: «Исследование принципа действия оптопары»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных работ представлены методических указаниях по проведению лабораторных работ.

Выполнение и защита практических работ.

Практические  работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических занятий:

Практическое занятие №1: «Определение устойчивости САР по ее переходному процессу»

Практическое занятие №2: «Построение функциональной схемы САР по электрической принципиальной»

Практическое занятие № 3: «Минимизация логических функций»

Практическое занятие № 4: «Преобразование релейно-контактных схем в бесконтактные»

Практическое занятие № 5: «Синтез логических устройств»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

Проверка выполнения контрольных работ.

Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану учебной дисциплины ОП 13 Автоматика предусмотрено проведение следующих контрольных работ:

Тестовые задания по теме: «Датчики»

Тестовые задания по теме: «САУ»

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном КИМ.

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.13 Автоматика – дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче дифференциального зачета при выполнении всех видов лабораторных, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом.

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| различать средства автоматизации производственного процесса | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| применять элементы автоматики по их функциональному назначению | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| определять основные характеристики и параметры элементов автоматики | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| читать функциональные и принципиальные схемы автоматических систем | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка выполнения отчета по самостоятельной работе |
| оценивать качество процесса регулирования и устойчивость автоматических систем | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка выполнения отчета по самостоятельной работе |
| составлять алгоритм управления | Оценка выполнения отчета по практической работе |
| Знания: |  |
| элементы систем автоматики, их классификацию, принцип действия | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| основные характеристики элементов и систем автоматики | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Тестирование |
| параметры, характеризующие состояние объекта автоматизации | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| статический и динамический режимы работы элементов автоматики | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Тестирование |
| схемы автоматических систем различного назначения | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка выполнения отчета по самостоятельной работе |
| характеристики типовых динамических звеньев | Тестирование |
|  | Оценка выполнения отчета по самостоятельной работе |
| методы анализа и синтеза автоматических систем | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка выполнения отчета по практической работе |
|  | Оценка выполнения отчета по самостоятельной работе |
| классификацию и структурные схемы телемеханических систем | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Тестирование |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| принцип действия телемеханической системы | Оценка выполнения отчета по лабораторной работе |
|  | Оценка содержания информационного сообщения |
| принципы работы средств автоматизации холодильной техники | Оценка содержания информационного сообщения |
|  | Оценка содержания опорного конспекта |
| принципы работы средств автоматизации систем электро- и теплоснабжения | Оценка содержания информационного сообщения |
|  | Оценка содержания опорного конспекта |
| способы управления системами электропривода | Оценка содержания информационного сообщения |
|  | Оценка содержания опорного конспекта |

4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины

Тестовые задания по теме: «Датчики»

Вариант №1

Ответьте на вопросы тестового задания, выбрав правильный вариант ответа.

| 1 | Потенциометрический датчик преобразует входную величину в … | в механическую на выходе | а |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в электрическую на выходе | в |
|  |  | в гидравлическую на выходе | с |
| 2 | Между выходным сопротивлением потенциометрического датчика и величиной перемещения движка зависимость | экспоненциальная | а |
|  |  | линейная | в |
|  |  | нелинейная | с |
| 3 | Как влияет увеличение площади пластин на ёмкость датчика | ёмкость уменьшается | а |
|  |  | ёмкость увеличивается | в |
|  |  | ёмкость не меняется | с |
| 4 | Увеличение зазора между пластинами ёмкостного датчика влечёт | увеличение ёмкости датчика | а |
|  |  | увеличение площади пластин | в |
|  |  | уменьшение ёмкости датчика | с |
| 5 | Функциональная зависимость выходной величины от входной называется | передаточной характеристикой | а |
|  |  | переходной характеристикой | в |
|  |  | динамической характеристикой | с |

Вариант №2.

Ответьте на вопросы тестового задания, выбрав правильный вариант ответа.

| 1 | Какую входную величину преобразует потенциометрический датчик … | в механическую на выходе | а |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в электрическую на выходе | в |
|  |  | в гидравлическую на выходе | с |
| 2 | Какая зависимость между выходной и выходной величиной измерения у термодатчика… | экспоненциальная | а |
|  |  | линейная | в |
|  |  | нелинейная | с |
| 3 | Как влияет уменьшение площади пластин на ёмкость датчика | ёмкость уменьшается | а |
|  |  | ёмкость увеличивается | в |
|  |  | ёмкость не меняется | с |
| 4 | Уменьшение зазора между пластинами ёмкостного датчика влечёт | увеличение ёмкости датчика | а |
|  |  | увеличение площади пластин | в |
|  |  | уменьшение ёмкости датчика | с |
| 5 | Функциональная зависимость выходной величины от входной называется | передаточной характеристикой | а |
|  |  | переходной характеристикой | в |
|  |  | динамической характеристикой | с |

Тестовые задания по теме: «САУ»

Вариант №1

Ответьте на вопросы тестового задания, выбрав правильный вариант ответа.

| №1 | Вопрос | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Как называется САУ, автоматически изменяющая алгоритм своей работы с целью достижения оптимального состояния при изменении внешних условий? | следящей | а |
|  |  | адаптивной | в |
|  |  | контролирующей |  |
| 2 | Какой информационный параметр снимают с вольтметра? | ток | а |
|  |  | электрический | в |
|  |  | напряжение | с |
| 3 | Как называется воздействие на объект, которое носит случайный характер? | управляющее | а |
|  |  | возмущающее | в |
|  |  | гидравлическое | с |
| 4 | Как называется принцип действия САУ, если она компенсирует влияние возмущающего воздействия? | по отклонению | а |
|  |  | по возмущению | в |
| 5 | Какой вид выходного сигнала у фотодатчика? | освещенность | а |
|  |  | светоэлектрический | в |
|  |  | электрический | с |

Вариант №2

Ответьте на вопросы тестового задания, выбрав правильный вариант ответа.

| №2 | Вопрос | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Как называется САУ, в которой заранее неизвестен вид управляющего воздействия? | следящей | а |
|  |  | адаптивной | в |
|  |  | контролирующей | с |
| 2 | Какой информационный параметр снимают с амперметра? | ток | а |
|  |  | электрический | в |
|  |  | напряжение | с |
| 3 | Как называется воздействие на объект, которое организуется техническим устройством в целях компенсации внешних воздействий? | управляющее | а |
|  |  | возмущающее | в |
|  |  | магнитное | с |
| 4 | Как называется принцип действия САУ, в которой возмущающее воздействие измеряют и подают на регулятор для сравнения с заданным значением и выработки управляющего сигнала? | по отклонению | а |
|  |  | по возмущению | в |
| 5 | Какой вид выходного сигнала у термодатчика? | температура | а |
|  |  | термоэлектрический | в |
|  |  | электрический | с |

| МП |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | а |  | в |  | с |  |
| 2 |  | d |  | c |  | а |  |
| 3 |  | в |  | с |  | а |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 |  | а |  | в |  | с |  |
| 2 |  | d |  | c |  | а |  |
| 3 |  | в |  | с |  | а |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 |  | а |  | в |  | с |  |
| 2 |  | d |  | c |  | а |  |
| 3 |  | в |  | с |  | а |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 | а |  | в |  | с |  |
| 2 | d |  | c |  | а |  |
| 3 | в |  | с |  | а |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| МП | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 | а |  | в |  | с |  |
| 2 | d |  | c |  | а |  |
| 3 | в |  | с |  | а |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Тестовые задания по теме: «Элементы автоматического регулирования»

II Промежуточная аттестация по учебной дисциплине

Спецификация дифференцированного зачета по дисциплине

1 Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки студентов по 
УД с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ  по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

2 Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), рабочей программой дисциплины.

3 Система оценивания заданий дифференцированного зачета

3.1 Каждый теоретический вопрос в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

3.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

3.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

3.4 Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется использовать:

Основные источники:

1. Александровская А.Н. Автоматика: Учебное пособие для техникумов. – М.: Академия, 2018.

2. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебное пособие для техникумов. – М.: Академия, 2017.

3. Зимордо А.Ф., Скибинский Г.Л. Основы автоматики: Учебное пособие для техникумов. – Л.: Энергоатомиздат, 2017.

Дополнительные источники:

1. Вершинин Л.Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л.: Энергоатомиздат, 2017.

2. Гордин Е.М., Митник Ю.Ш., Тарлинский В.А. Основы автоматики и вычислительной техники. – М.: Машиностроение, 2017.

Нормативная литература:

1. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы: Справ.пособие / Под ред. Б.Д.Кошарского. – Л., 2018

2. Электроприводы с цифровым управлением: Сб. схем / М-во высш. и ССО; Чувашский гос. ун-т. – Чебоксары, 2017

Интернет-ресурсы:

1. http://antigtu.ru/sau Теория автоматического управления.

2. http://automation-system.ru/main.html  АСУ ТП.

2. http://works.tarefer.ru/71/100107/index.html  Лекции по Автоматике.

Задания дифференцированного зачета:  «Принцип действия автоматических систем»

Вариант 1: опишите принцип действия автоматической системы и составьте ее структурную схему

Вариант 2: опишите принцип действия автоматической системы и составьте ее структурную схему

Вариант 3: опишите принцип действия автоматической системы и составьте ее структурную схему